桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
应急演练预案

文件编号：TXHS-10-02

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.01.10 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.01.10 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.01.10 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.1.10 | V1.0 | 新建 | 强宇涛 | 陈凯 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 应急演练预案	1

1. 编制说明	4

1.1. 编制目的	4

1.2. 编制依据	4

1.3. 适用范围	4

2. 演练目标	4

3. 演练类型与计划	4

4. 演练场景设计	5

4.1. 一级故障演练场景（2025年12月）	5

5. 演练实施计划	6

5.1. 演练前准备	6

5.2. 演练实施流程	6

5.3. 演练后总结	6

6. 演练评估标准	6

6.1. 一级故障演练评估	7

7. 应急保障措施	7

7.1. 人员保障	7

7.2. 物资保障	7

7.3. 技术保障	7

7.4. 通讯保障	8

8. 附则	8

8.1. 预案修订	8

8.2. 预案解释	8

8.3. 实施日期	8

编制说明

编制目的

为验证《公安视频监控项目运维项目-服务可用性和连续性计划》的有效性，检验应急响应团队的快速反应能力和故障恢复水平，确保公安视频监控系统在发生突发事件时能够快速恢复运行，特制定本预案。

编制依据

- 《公安视频监控项目专业运维服务合同》

- 《公安视频监控项目运维项目-实施方案》

- 《公安视频监控项目运维项目-服务可用性和连续性计划》

适用范围

本预案适用于本项目2025年度组织的各项应急演练活动。

演练目标

| 序号 | 演练目标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验一级故障应急响应流程 | 30分钟内到场 |
| 2 | 检验故障诊断与恢复能力 | 核心区域2小时内恢复 |
| 3 | 检验应急指挥与沟通机制 | 30分钟内建立专用沟通渠道 |
| 4 | 检验备用纤芯切换能力 | 切换时间≤30分钟 |
| 5 | 检验服务台故障受理与工单流转效率 | 响应≤10分钟 |

演练类型与计划

根据《服务可用性和连续性计划》第7章要求，2025年度计划组织以下演练：

| 序号 | 演练类型 | 演练内容 | 计划时间 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级故障演练 | 模拟核心区域光缆中断 | 2025年12月 | 全体应急人员 |
| 2 | 实战演练 | 全流程故障响应与恢复 | 2025年12月（与一级故障演练合并） | 全体应急人员 |

演练场景设计

一级故障演练场景（2025年12月）

场景名称：核心区域光缆中断

模拟故障：

- 市政府周边某核心监控点位光缆被市政施工挖断

- 该点位摄像机离线，图像丢失

故障等级：一级故障

演练时间：2025年12月15日

参与人员：

| 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥 | 项目负责人 | 整体指挥、协调资源 |
| 技术协调 | 运维部经理 | 技术支持、故障分析 |
| 现场抢修 | 运维工程师（2名） | 现场排查、光纤熔接 |
| 故障受理 | 服务台专员 | 接报、派单、跟踪、反馈 |
| 监督评估 | 质量管理部经理 | 记录响应时间、评估效果 |

演练流程：

| 时间节点 | 动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| T+0分钟 | 服务台接到甲方报障（模拟） | 服务台专员 |
| T+5分钟 | 服务台完成故障分级，派发工单 | 服务台专员 |
| T+10分钟 | 通知应急指挥部成员 | 项目负责人 |
| T+30分钟 | 现场抢修组到达故障点位 | 运维工程师 |
| T+30分钟 | 建立与甲方的专用沟通渠道 | 项目负责人 |
| T+45分钟 | 故障诊断完成（光缆中断） | 运维工程师 |
| T+60分钟 | 切换至备用纤芯 | 运维工程师 |
| T+90分钟 | 图像恢复，通知甲方确认 | 运维工程师 |
| T+120分钟 | 故障处理完成，工单关闭 | 服务台专员 |

预期恢复时间：≤2小时

演练实施计划

演练前准备

| 序号 | 准备事项 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定详细演练方案，明确场景和步骤 | 运维部经理 | 演练前7天 |
| 2 | 通知甲方科信部门，确认演练时间 | 项目负责人 | 演练前3天 |
| 3 | 准备演练所需工具和备件 | 运维工程师 | 演练前1天 |
| 4 | 组织参演人员培训，明确职责 | 运维部经理 | 演练前1天 |
| 5 | 设立演练观察员，准备评估表格 | 质量管理部经理 | 演练前1天 |

演练实施流程

演练启动 → 模拟故障触发 → 故障发现与上报 → 应急响应启动 → 故障诊断 → 恢复操作 → 验证确认 → 演练结束 → 总结评估

演练后总结

| 序号 | 总结事项 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 记录各环节响应时间 | 质量管理部经理 | 演练当日 |
| 2 | 组织演练复盘会议 | 项目负责人 | 演练后3天内 |
| 3 | 分析存在问题及原因 | 运维部经理 | 演练后5天内 |
| 4 | 制定整改措施并跟踪落实 | 运维部经理 | 演练后7天内 |
| 5 | 编制演练总结报告，提交甲方 | 项目负责人 | 演练后10天内 |

演练评估标准

一级故障演练评估

| 评估项 | 目标值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 服务台响应时间 | ≤10分钟 | 达标/不达标 |
| 现场到场时间 | ≤30分钟 | 达标/不达标 |
| 故障诊断时间 | ≤45分钟 | 达标/不达标 |
| 核心区域恢复时间 | ≤2小时 | 达标/不达标 |
| 沟通渠道建立时间 | ≤30分钟 | 达标/不达标 |
| 信息更新频次 | 每小时1次 | 达标/不达标 |

应急保障措施

人员保障

组建固定应急响应团队，明确各角色职责，确保演练及实际故障处置时人员到位、分工清晰。应急团队成员需经过专业培训，熟练掌握故障诊断、设备操作、应急处置流程等技能，每月组织1次技能复盘，提升应急处置能力。建立人员备份机制，核心岗位配备2名及以上熟练人员，避免因人员缺勤影响应急响应效率。

物资保障

提前筹备演练及应急处置所需物资，建立物资台账，定期检查、补充和维护，确保物资完好可用。主要物资包括：光纤熔接机、光功率计、备用光缆、备用服务器、CVR存储设备、应急电源、通讯设备（对讲机、备用手机）等。物资存放于指定仓库，安排专人管理，明确领用、归还流程，确保演练时能够快速调取。

技术保障

演练前对视频监控系统、热备设备、通讯系统等进行全面检查，确保系统运行正常，模拟故障能够顺利触发。安排技术骨干全程参与演练，负责技术指导、故障排查和问题解答，及时处理演练过程中出现的技术异常。建立技术支持机制，加强与设备厂商、甲方科信部门的沟通协作，确保演练及实际处置时能够获得专业技术支持。

通讯保障

建立多渠道应急通讯机制，包括企业微信工作群、对讲机、专用电话等，确保演练过程中各角色之间沟通顺畅、信息传递及时。演练前测试所有通讯设备，确保设备正常工作；演练过程中安排专人负责通讯联络，及时传达指挥指令、反馈现场情况，保障应急指挥与现场处置的高效衔接。

附则

预案修订

本预案根据演练实施效果、项目实际情况变化（如系统升级、人员调整、合同要求变更等）及相关法律法规、标准规范的更新，及时进行修订完善。预案修订由运维部负责，修订后报项目负责人批准，重新发布实施，并同步提交甲方科信部门备案。

预案解释

本预案由本项目运维部负责解释。

实施日期

本预案自2025年1月10日起正式实施。