桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目运维项目
应急演练报告

文件编号：TXHS-10-05

| 编制部门:运维部 | 编制时间:2025.12.30 |
| --- | --- |
| 版本:V1.0 | 审核时间:2025.12.30 |
| 批准人:吴亚红 | 审批时间:2025.12.30 |

修订记录

| 修订日期 | 版本 | 变更说明 | 修订人 | 审批人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.30 | V1.0 | 新建 | 程方 | 茅建根 | 吴亚红 |

目录

桐乡华数广电网络有限公司	1

公安视频监控项目运维项目 应急演练报告	1

1. 演练概述	4

1.1. 演练基本信息	4

1.2. 演练目的	4

2. 演练实施情况	5

2.1. 演练流程记录	5

2.2. 演练执行情况汇总	6

2.3. 演练照片/视频记录	6

3. 演练发现的问题	6

3.1. 问题汇总	6

3.2. 问题分析	7

4. 改进措施	7

5. 演练总结	7

5.1. 总体评价	7

5.2. 演练结论	8

5.3. 主要成效	8

6. 附件	8

演练概述

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练名称 | 公安视频监控项目2025年度应急演练 |
| 演练类型 | 一级故障演练 / 实战演练 |
| 演练时间 | 2025年12月15日 上午10:00 — 12:00 |
| 演练地点 | 桐乡市主城区（市政府周边） |
| 模拟故障 | 核心区域光缆中断（市政施工挖断） |
| 故障等级 | 一级故障 |
| 参演人员 | 项目负责人、运维部经理、质量管理部经理、运维工程师（2名）、服务台专员（2名）、司机（1名） |
| 演练时长 | 2小时 |

演练目的

- 检验应急响应团队的快速反应能力（30分钟内到场）

- 检验故障诊断与恢复能力（核心区域2小时内恢复）

- 检验应急指挥与沟通机制（30分钟内建立专用沟通渠道）

- 检验备用纤芯切换能力（切换时间≤30分钟）

- 检验服务台故障受理与工单流转效率（响应≤10分钟）

演练实施情况

演练流程记录

| 时间节点 | 动作 | 负责人 | 实际用时 | 目标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 | 服务台接到甲方报障（模拟） | 服务台专员 | — | — | — |
| 10:03 | 完成故障分级，派发工单 | 服务台专员 | 3分钟 | ≤10分钟 | 达标 |
| 10:08 | 通知应急指挥部成员 | 项目负责人 | 5分钟 | — | — |
| 10:28 | 现场抢修组到达故障点位 | 运维工程师 | 20分钟 | ≤30分钟 | 达标 |
| 10:30 | 建立与甲方专用沟通渠道 | 项目负责人 | 22分钟 | ≤30分钟 | 达标 |
| 10:50 | 故障诊断完成（光缆中断） | 运维工程师 | 22分钟 | ≤45分钟 | 达标 |
| 11:15 | 切换至备用纤芯 | 运维工程师 | 25分钟 | ≤30分钟 | 达标 |
| 11:20 | 图像恢复，通知甲方确认 | 运维工程师 | 80分钟 | ≤2小时 | 达标 |
| 12:00 | 故障处理完成，工单关闭 | 服务台专员 | — | — | — |

演练执行情况汇总

| 评估项 | 目标值 | 实际值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务台响应时间 | ≤10分钟 | 3分钟 | 达标 |
| 现场到场时间 | ≤30分钟 | 20分钟 | 达标 |
| 故障诊断时间 | ≤45分钟 | 22分钟 | 达标 |
| 备用纤芯切换时间 | ≤30分钟 | 25分钟 | 达标 |
| 核心区域恢复时间 | ≤2小时 | 80分钟 | 达标 |
| 沟通渠道建立时间 | ≤30分钟 | 22分钟 | 达标 |
| 信息更新频次 | 每小时1次 | 每小时1次 | 达标 |

演练照片/视频记录

| 序号 | 记录类型 | 内容描述 | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照片 | 故障点位现场情况 | 附件1 |
| 2 | 照片 | 抢修人员到达现场 | 附件2 |
| 3 | 照片 | 备用纤芯切换操作 | 附件3 |
| 4 | 视频 | 演练全过程记录 | 附件4 |

演练发现的问题

问题汇总

| 序号 | 问题描述 | 严重程度 | 发现时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用纤芯标签模糊，现场确认耗时较长 | 中 | 11:00 |
| 2 | 对讲机信号在部分区域不稳定 | 低 | 10:25 |

问题分析

| 序号 | 问题描述 | 原因分析 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用纤芯标签模糊 | 日常维护不到位，标签老化 | 延长切换时间5分钟 |
| 2 | 对讲机信号不稳定 | 部分区域信号覆盖不足 | 现场沟通效率略降 |

改进措施

| 序号 | 问题描述 | 改进措施 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备用纤芯标签模糊 | 对所有备用纤芯标签进行更换，建立定期检查机制 | 运维工程师 | 2025年12月底 |
| 2 | 对讲机信号不稳定 | 增配信号增强设备，或改用手机作为备用通讯工具 | 运维部经理 | 2026年1月底 |

演练总结

总体评价

本次应急演练按计划顺利完成，各项评估指标均达到目标值：

- 响应速度：服务台3分钟完成派单，现场20分钟到场，优于目标要求

- 恢复效率：故障诊断22分钟，备用纤芯切换25分钟，核心区域80分钟恢复，均优于目标值

- 沟通协作：应急指挥部快速建立，与甲方沟通渠道20分钟建立，信息更新及时

演练结论

| 评估项 | 结果 |
| --- | --- |
| 演练是否成功 | 是 |
| 是否达到预期目标 | 是 |
| 应急预案有效性 | 有效 |
| 团队协作能力 | 良好 |

主要成效

- 验证了应急预案的有效性：演练流程与预案设计一致，各环节衔接顺畅

- 提升了团队应急响应能力：参演人员熟悉各自职责，响应及时

- 发现了改进空间：备用纤芯标签、对讲机信号等问题已纳入整改计划

附件

- 附件1：演练现场照片

- 附件2：演练流程记录表

- 附件3：问题整改跟踪表

- 附件4：演练复盘会议纪要